Markus Huhtinen

Paikkatietojärjestelmien etäopetusmateriaali

# VirtuaaliAMK-projekti

Harjoitustehtävä 2

TYÖOHJE

Seuraavassa harjoituksessa teet itse joukon spatiaalisia operaatioita, jotka eräät paikkatieto-ohjelmistot kykenevät tekemään itsenäisesti. Nämä ohjelmat ovat yleensä alakohtaisia sovelluksia, joissa ”toimintasäännöt” voidaan ohjelmoida hyvin tarkasti. Yleisillä paikkatieto-ohjelmistoilla, kuten MapInfo tai ArcView joutuu nämä toimenpiteet suorittamaan vaihe vaiheelta. Mikäli em. alustojen päälle laaditaan toimialakohtaisia sovelluksia,  ohjelmoidaan rutiinit yleensä makro- tai ohjelmointikielellä. Harjoitusmateriaalit ovat MapInfo-ohjelmaa varten, mutta voit muuntaa ne import-toiminnoilla oman ohjelmistosi tiedostotyyppiin.

# Tehtävä 1: Viivojen muunto alueiksi

Tilanraja-aineisto muodostaa tyypillistä ”viivaspagettia”, josta on usein tarpeen muodostaa alueita. Harjoitustehtävän 1  tiedosto ”tilanraja.mif” sisältää leikkeen Pyhäselän kunnan tilanraja-aineistosta. Muodosta paikkatieto-ohjelmallasi alueet tilanrajoista, ja tutki, kykeneekö ohjelmasi muodostamaan topologisesti oikein jäsentyvän kartan kaikista sulkeutuvista alueista.

# Tehtävä 2: Puskurin muodostaminen ja alueiden jakaminen, SQL-kielen käyttämnen

Lähtötilanne:

Saat kuviotiedot, tilatiedot ja metsätiekartan erillisinä tasoina. Kun piirrät tasot päällekkäin, huomaat, että kuviokartta ja tilanrajakartta ovat hieman virheellisiä. Tämä on tyypillistä käytettäessä eri lähteistä peräisin olevia aineistoja. Joudut siis korjaamaan metsikkökuviokarttaa tilarajan avulla. Lisäksi sinun tulee päivittää pinta-alasarake sekä sarake ”tilavuus kuviolla” muuttuneiden pinta-alojen mukaisiksi.

- Leikkaa kuviokarttaa tilakartan avulla siten, että tilanrajan ulkopuolelle jäävät osat kuvioista leikkautuvat pois. Kiinnitä huomio tiedon vähentämismetodiin!

- Luo teille tiekäytävä siten, että päätien käytävän puskuri on leveydeltään 14 m, ja sivuteiden käytävän leveys 8 m. Vihje: käytä puskuritoimintoa. Puskurin saat arvon tietietokannan ominaisuustiedoista!

- Leikkaa näin syntyneellä tiepuskurilla kaikkia metsikkökuvioita siten, että tiekäytävistä syntyy yksi kuvio, ja jäljelle jääneet kuviot pienenevät tiepuskurin viemällä pinta-alalla.

- Päivitä kuviotietokannan sarake ”pinta-ala” vastaamaan uusien kuvioiden alaa.

- Päivitä kuviotietokannan sarake ”tilavuus kuviolla” uuden pinta-alan mukaiseksi.

- Päivitä kuviotietokannan sarakkeet ”Tila” ja ”Omistaja” käyttäen hyväksi tietoa tietokannasta ”Tila”